# 📋 Danh sách thiết bị — Hệ thống phát hiện cỏ dại ruộng mía

Dự án: Hệ thống AI phát hiện cỏ dại & lập bản đồ ruộng mía hàng kép
 Ứng dụng: Ruộng mía hàng kép 0.4m + 1.4m · Tây Ninh · Việt Nam
 Cập nhật: Tháng 5/2026 · Tỷ giá tham khảo: 25,500 VND/USD
 Lưu ý: Giá đã ước tính bao gồm thuế nhập khẩu ~15–20% và phí vận chuyển về VN. Cần xác nhận báo giá chính thức trước khi đặt mua.

## Mục lục

- Nhóm A — Cụm cảm biến

- Nhóm B — Edge AI compute

- Nhóm C — Định vị RTK GPS

- Nhóm D — Nguồn điện

- Nhóm E — Truyền thông 4G

- Nhóm F — Cơ khí & bảo vệ IP67

- Nhóm G — Cloud server

- Nhóm H — Phần mềm & phát triển

- Tổng hợp chi phí

- Nhà phân phối tại Việt Nam

- Lịch bảo trì

## Nhóm A — Cụm cảm biến

### A1. Camera RGB wide-angle 12MP (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | Raspberry Pi HQ Camera — Sony IMX477 |
| Mã sản phẩm | SC0261 |
| Độ phân giải | 12.3 MP (4056 × 3040) |
| Loại shutter | Global shutter — bắt buộc để tránh blur khi rung |
| Lens | M12 · 4mm wide · FOV 120° |
| Giao tiếp | CSI-2 → Jetson |
| Mục đích | Thu video màu HD · texture classification · training dataset |
| Đơn giá | ~1,500,000 VNĐ |
| Thành tiền | 1,500,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN · mlab.vn · Fado.vn |

### A2. Camera NIR 850nm mono (2 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | Arducam OV9281 Monochrome Global Shutter |
| Mã sản phẩm | B0304 |
| Độ phân giải | 1MP (1280 × 800) |
| Loại shutter | Global shutter |
| Băng thông hoạt động | 850nm (với bandpass filter ICF850) |
| Giao tiếp | CSI-2 → Jetson |
| FOV | 70° mỗi camera (phủ 1 luống/cam khi H=120cm) |
| Góc nghiêng lắp đặt | 15° ra ngoài để bù chênh lệch cao rãnh–luống |
| Mục đích | Detection chính · active NIR imaging 24/7 |
| Đơn giá | ~900,000 VNĐ |
| Thành tiền | 1,800,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Arducam official · Aliexpress ship VN |

Lưu ý: Mỗi camera NIR đi kèm 1 bộ LED ring + bandpass filter (xem A4, A5)

### A3. Camera Thermal LWIR (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | FLIR Lepton 3.5 + PureThermal Mini USB breakout |
| Mã sản phẩm | GroupGets PureThermal Mini |
| Độ phân giải | 160 × 120 px radiometric |
| Phổ hoạt động | 8–14 µm LWIR |
| FOV | 57° × 45° |
| Frame rate | 9 Hz |
| Giao tiếp | USB 3.0 → Jetson |
| Dải nhiệt độ đo | −10°C → 140°C |
| Mục đích | Phân biệt đất/thực vật · background mask · phát hiện giai đoạn stress |
| Đơn giá | ~3,200,000 VNĐ |
| Thành tiền | 3,200,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Mouser → Fado.vn · GroupGets.com |

Cảnh báo nhập khẩu: FLIR Lepton có thể bị hạn chế xuất khẩu sang một số quốc gia. Kiểm tra EAR99 trước khi đặt hàng. Phương án thay thế: Infiray P2 Pro (~2,500,000 VNĐ, Aliexpress).

### A4. Bandpass filter NIR 850nm (2 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | ICF850 optical bandpass filter |
| Dải truyền qua | 850 ± 25 nm |
| Thread mount | M52 |
| Tác dụng | Loại bỏ hoàn toàn ánh sáng môi trường · SNR tăng 1600× |
| Đơn giá | ~350,000 VNĐ |
| Thành tiền | 700,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Aliexpress · Edmund Optics |

### A5. LED ring NIR 850nm active (2 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Bước sóng | 850 nm |
| Công suất | 12V · 20W liên tục · Peak 50W (strobe mode) |
| Chế độ hoạt động | Strobe pulse ~20µs · đồng bộ GPIO với shutter camera |
| Nguồn cấp | 12V từ DC-DC converter |
| Tác dụng | Chiếu sáng chủ động · độc lập hoàn toàn với ánh sáng tự nhiên |
| Đơn giá | ~280,000 VNĐ |
| Thành tiền | 560,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN · Aliexpress |

### A6. Kính lọc sapphire thay được (3 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | Synthetic sapphire |
| Coating | AR (anti-reflection) cả 2 mặt |
| Thread | M52 |
| Độ cứng | Mohs 9 — chống xước tốt nhất |
| Tác dụng | Bảo vệ lens · thay nhanh 2 phút không cần mở housing |
| Đơn giá | ~320,000 VNĐ |
| Thành tiền | 960,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Aliexpress · Edmundoptics.com |

### A7. Polarizing filter CPL (2 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại | Circular Polarizer (CPL) |
| Kích thước | 49mm hoặc 52mm (theo lens) |
| Tác dụng | Giảm phản chiếu từ lá ướt sau mưa · cải thiện accuracy 5% |
| Nhãn hiệu | Hoya hoặc B+W |
| Đơn giá | ~400,000 VNĐ |
| Thành tiền | 800,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN · Lazada VN |

### A8. Hydrophobic coating kit (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Rain-X Original hoặc HIREC100 nano-coat |
| Tác dụng | Góc tiếp xúc nước >110° · giọt mưa lăn ngay khi máy di chuyển |
| Chu kỳ tái phủ | 3 tháng/lần |
| Thành tiền | 200,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN |

Tổng nhóm A: ~9,720,000 VNĐ

## Nhóm B — Edge AI compute

### B1. Edge AI computer (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB Developer Kit |
| Mã sản phẩm | 900-13767-0050-000 (module) + Waveshare carrier board |
| AI performance | 100 TOPS INT8 |
| CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 |
| RAM | 16 GB LPDDR5 · 102 GB/s |
| Camera I/O | 4× CSI-2 (4-lane) |
| USB | 4× USB 3.2 Gen 2 |
| M.2 slots | Key M (NVMe) + Key E (WiFi/modem) |
| Tiêu thụ điện | 10–25W (typical 20W) |
| Runtime | JetPack 6 · TensorRT · DeepStream |
| Inference tốc độ | 30+ FPS YOLOv11-seg (xác nhận thực địa B2025-NLS-01) |
| Nhiệt độ vận hành | −25°C → 85°C |
| Đơn giá | ~22,000,000 VNĐ |
| Thành tiền | 22,000,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | mlab.vn · pivietnam.com.vn · Hop Long Technology |

Lựa chọn thay thế tiết kiệm hơn: Jetson Orin Nano Super 8GB (~8,000,000 VNĐ · 67 TOPS) — đủ cho Phase 1 nếu chỉ chạy 1 model. Thực địa B2025-NLS-01 đã đạt 38 FPS trên Orin Nano.

### B2. SSD NVMe buffer (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | Samsung 870 EVO 512GB M.2 NVMe |
| Form factor | M.2 2280 PCIe Gen3 |
| Dung lượng | 512 GB |
| Endurance | ≥300 TBW |
| Buffer offline | ~79 giờ video đầy đủ · >500 giờ detection JSON |
| Đơn giá | ~1,400,000 VNĐ |
| Thành tiền | 1,400,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Thegioididong · FPT Shop |

### B3. Hộp nhôm IP65 cho Jetson (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | Nhôm đúc IP65 |
| Kích thước | 200 × 150 × 80 mm |
| Tản nhiệt | Heatsink nhôm + fan 60mm 12V có lọc bụi |
| Sensor nhiệt | NTC thermistor bên trong · cảnh báo khi >65°C |
| Cable gland | 4× PG9 IP68 |
| Thành tiền | 1,200,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee · gia công nội địa |

Tổng nhóm B: ~24,600,000 VNĐ

## Nhóm C — Định vị RTK GPS

### C1. GNSS RTK Rover (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Module | u-blox ZED-F9P |
| Board | ArduSimple simpleRTK2B hoặc Sparkfun GPS-RTK-SMA |
| Anten | ANN-MB-00 L1/L2 dual-band |
| Độ chính xác RTK Fixed | ±2–3 cm ngang |
| Output rate | 25 Hz |
| Tín hiệu | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou L1/L2 |
| PPS output | 1Hz · ±10ns · đồng bộ camera trigger |
| Giao tiếp | UART 38400 bps → Jetson |
| Điện áp | 3.3V / 5V |
| Thành tiền | 3,500,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Ardusimple.com → Fado.vn · Anh Linh Co |

### C2. GNSS RTK Base Station (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Module | u-blox ZED-F9P (giống rover) |
| Anten | Survey-grade L1/L2 champ phẩm · đặt trên cọc ≥3m |
| Vị trí | Cố định tại đầu ruộng · survey tọa độ chính xác lần đầu |
| Output | RTCM3 corrections → RFD900x radio |
| Nguồn | 12V từ battery hoặc adapter |
| Thành tiền | 4,000,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Ardusimple.com → Fado.vn |

### C3. Radio link RTK RFD900x (1 cặp — 2 radio)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | RFD900x · pair (base + rover) |
| Tần số | 915 MHz |
| Tầm hoạt động | ≤40 km (ngoài trời thông thoáng) |
| Baudrate | 250 kbps |
| Nội dung truyền | RTCM3 corrections từ base → rover |
| Giao tiếp | UART → F9P |
| Lý do chọn radio thay 4G | Trễ cố định thấp ~5ms · không phụ thuộc sóng điện thoại |
| Thành tiền | 2,400,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | RFDesign.com.au → Fado.vn · HobbyKing |

### C4. IMU 9-axis (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | SparkFun ICM-42688-P breakout |
| Axes | 9-DOF (gia tốc + con quay + từ trường) |
| Output rate | 200 Hz |
| Noise density | 0.003 °/s/√Hz |
| Giao tiếp | SPI → Jetson GPIO |
| Tác dụng | Heading ±0.1° · dead reckoning 60s khi mất GPS · EKF fusion |
| Lắp đặt | Gắn cứng trên thanh sensor · cùng hệ tọa độ với camera |
| Đơn giá | ~350,000 VNĐ |
| Thành tiền | 350,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN · Lazada VN · SparkFun |

### C5. Dual GNSS antenna (heading) (2 anten)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại | Dual active L1/L2 patch antenna |
| Baseline | 1m (gắn hai đầu thanh sensor) |
| Tác dụng | Heading ±0.1° độc lập IMU · không drift |
| Đơn giá | ~400,000 VNĐ/cái |
| Thành tiền | 800,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Ardusimple · Aliexpress |

### C6. Wheel encoder (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | AS5048A magnetic rotary encoder |
| Độ phân giải | 14-bit (16,384 vị trí/vòng) |
| Giao tiếp | SPI → Jetson GPIO |
| Lắp đặt | Trục sau máy cày |
| Tác dụng | Đo tốc độ thực · bù trượt bánh · EKF input |
| Thành tiền | 200,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Aliexpress · Shopee |

Tổng nhóm C: ~11,250,000 VNĐ

## Nhóm D — Nguồn điện

### D1. Pin LiFePO4 24V/50Ah (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Điện áp danh nghĩa | 24V (8S LiFePO4) |
| Dung lượng | 50 Ah (~1.2 kWh) |
| Cell | CATL grade A |
| BMS | Tích hợp · bảo vệ quá nạp/xả/nhiệt |
| Connector | XT60 |
| Thời gian hoạt động | 6–8 giờ tổng tải ~150W |
| Sạc | Từ PTO máy cày (DC-DC) hoặc adapter 29.2V |
| Chu kỳ | ≥2000 lần @ 80% DoD |
| Đơn giá | ~4,500,000 VNĐ |
| Thành tiền | 4,500,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN · Lazada VN |

### D2. DC-DC converter 24V→12V 15A (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Input | 24V |
| Output | 12V · 15A (180W) |
| Tác dụng | Cấp nguồn LED ring 850nm · radio RFD900x · anten 4G |
| Connector | XT30 |
| Thành tiền | 350,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN |

### D3. DC-DC converter 24V→5V 10A (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Input | 24V |
| Output | 5V · 10A (50W) |
| Tác dụng | Cấp nguồn USB-C cho Jetson carrier board |
| Thành tiền | 150,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN |

### D4. Sạc LiFePO4 29.2V 10A (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Output | 29.2V 10A tự động cắt |
| Tác dụng | Sạc battery từ điện lưới khi về bãi |
| Thành tiền | 600,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN · Lazada VN |

### D5. Polyfuse + TVS diode bảo vệ (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Polyfuse | 30A self-resetting |
| TVS diode | Bảo vệ spike điện từ máy cày |
| Tác dụng | Chống ngắn mạch · chống spike toàn hệ thống |
| Thành tiền | 180,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN |

Tổng nhóm D: ~5,780,000 VNĐ

## Nhóm E — Truyền thông 4G

### E1. Modem 4G LTE Cat-12 (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | Quectel EC25-AF M.2 + USB adapter |
| Chuẩn | 4G LTE Cat-12 |
| Upload tối đa | 50 Mbps |
| SIM | Dual SIM failover (Viettel + Vietnamobile) |
| Giao tiếp | USB 3.0 → Jetson |
| Lắp đặt | M.2 Key E slot trên Jetson hoặc USB adapter |
| Thành tiền | 1,200,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN (nhập khẩu) · Lazada VN |

### E2. Anten 4G MIMO ngoài trời (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại | 4G MIMO 2×2 omnidirectional |
| IP rating | IP67 |
| Lắp đặt | Gắn cao nhất trên khung · thoáng trời |
| Connector | SMA |
| Tác dụng | Tăng cường độ sóng 4G vùng đồng ruộng |
| Thành tiền | 450,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN |

### E3. SIM data 4G Viettel (1 SIM)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Gói cước | Viettel · 30GB/tháng + không giới hạn đêm |
| Mục đích | Upload detection JSON realtime + video batch đêm |
| Ước tính tiêu thụ | 8–10 GB/ngày làm việc |
| Chi phí/tháng | 150,000 VNĐ |

### E4. WiFi AP bãi đỗ (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | TP-Link EAP115 Outdoor |
| Chuẩn | WiFi 5 (802.11ac) · 5GHz |
| Tác dụng | Upload toàn bộ SSD buffer khi máy về bãi · tốc độ tối đa |
| Thành tiền | 750,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Thegioididong · FPT Shop |

Tổng nhóm E: ~2,550,000 VNĐ (không tính OPEX SIM)

## Nhóm F — Cơ khí & bảo vệ IP67

### F1. Khung thép 3-point hitch (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | Thép hộp 40×40mm · dày 3mm · sơn tĩnh điện |
| Khớp nối | 3-point hitch · tương thích John Deere / Kubota |
| Chiều rộng | 2.2m (phủ 2 luống 1.8m + dư 2 bên) |
| Điều chỉnh | Chiều cao 1.0–1.5m từ mặt luống |
| Gia công | Nội địa — Cơ khí Tây Ninh hoặc TP.HCM |
| Thành tiền | 2,500,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Cơ sở cơ khí nội địa |

### F2. Thanh sensor nhôm 6061 (1 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | Nhôm 6061-T6 · 80×40mm · dài 2m |
| Bề mặt | Anodize type II |
| Lỗ lắp camera | Gia công CNC · pitch theo thiết kế |
| Tác dụng | Lắp 3 module camera + 2 anten GPS |
| Thành tiền | 800,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Cơ sở cơ khí nội địa |

### F3. Vỏ nhôm IP67 cho camera module (3 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | Nhôm 6061-T6 hard anodize type III |
| Kích thước | 80 × 80 × 120 mm/module |
| Gia công | CNC · tolerance ≤0.05mm tại mặt bích O-ring |
| O-ring | FKM silicone · bền dầu · UV · chịu nhiệt 150°C |
| Vent | GORE-TEX vent M5 · cân bằng áp suất chống ngưng tụ |
| Cable gland | PG9 IP68 × 2/module |
| Silica gel | 5g/module + humidity indicator đổi màu >40% RH |
| Lỗ kính | M52 thread · gắn sapphire cover + bandpass filter |
| IP rating | IP67 (test: 1m nước / 30 phút) |
| Đơn giá | ~600,000 VNĐ |
| Thành tiền | 1,800,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Gia công CNC nội địa |

### F4. Visor chắn mưa + bụi (3 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | Nhôm 2mm · uốn 3 mặt (trên + 2 bên) |
| Kích thước | Rộng hơn housing 40mm mỗi bên · môi cao 80mm |
| Mép trước | Vát 15° thoát nước |
| Lỗ thoát nước | ϕ3mm × 4 góc đáy |
| Gắn | 4 vít M4 · tháo trong 2 phút |
| Đơn giá | ~120,000 VNĐ |
| Thành tiền | 360,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Cơ sở cơ khí nội địa |

### F5. Đệm giảm chấn cao su NBR (1 bộ — 12 cái)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Vật liệu | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Độ cứng | 60 Shore A |
| Thread | M6 · anti-vibration mount |
| Hấp thụ | Tần số 5–50Hz từ máy cày |
| Số lượng | 12 cái (4 cái × 3 module camera) |
| Thành tiền | 200,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Shopee VN |

### F6. Cáp PUR + connector M12 IP67 (1 bộ)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Cáp | PUR jacket 4-core · chịu dầu · UV · uốn liên tục |
| Connector | M12 A-code IP67 × 6 bộ (camera + GPS + IMU) |
| Tác dụng | Kết nối camera → Jetson · bền trong môi trường ngoài trời |
| Thành tiền | 800,000 VNĐ |
| Nhà cung cấp | Aliexpress · Shopee VN |

### F7. Gimbal DIY 3-axis (1 bộ — tùy chọn nâng cao)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Controller | SimpleBGC 3-axis brushless gimbal controller |
| Motors | 3× brushless gimbal motor |
| Tác dụng | Giảm rung 73% (xác nhận thực địa Kubota M9540) |
| Chế tạo | DIY · khoa Cơ khí hỗ trợ |
| Thành tiền | 3,000,000 VNĐ (linh kiện + gia công) |
| Nhà cung cấp | Aliexpress + gia công nội địa |

Nếu không có gimbal: dùng đệm cao su + global shutter camera. Gimbal giúp tăng thêm accuracy ~5–8% khi máy cày trên địa hình đá sỏi.

Tổng nhóm F: ~9,460,000 VNĐ (bao gồm gimbal)

## Nhóm G — Cloud server

### G1. VPS cloud server (thuê hàng tháng)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Nhà cung cấp | AZDIGI Platinum hoặc Viettel IDC |
| Cấu hình | 4 vCPU · 8GB RAM · 200GB NVMe SSD |
| Băng thông | 100Mbps unlimited |
| Uptime | 99.9% SLA |
| Vị trí datacenter | Việt Nam (latency thấp) |
| Services chạy | EMQX MQTT · MediaMTX RTSP · MinIO S3 · PostgreSQL+PostGIS · Grafana |
| Chính sách video | Tự xóa sau 7 ngày (cron job) |
| Detection data | Giữ mãi mãi (<2GB/năm) |
| Chi phí/tháng | 490,000 VNĐ/tháng |
| Tham khảo | azdigi.com · vietteldc.com.vn |

### G2. Domain + SSL (hàng năm)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Domain | .vn · 1 năm |
| SSL | Let's Encrypt · miễn phí |
| Chi phí/năm | 150,000 VNĐ/năm (~12,500 VNĐ/tháng) |
| Nhà cung cấp | NhanHoa.com · PAVietnam.vn |

Tổng nhóm G (CapEx 1 lần): ~650,000 VNĐ
 OPEX hàng tháng: ~650,000 VNĐ (VPS + SIM + domain)

### H4. Cloud backend + dashboard (nhân công)

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Công việc | Docker compose · EMQX · MinIO · PostGIS · Leaflet GIS · Grafana · REST API |
| Tính năng | Weed density heatmap realtime · auto-delete 7-day video · mobile alert · export shapefile |
| Chi phí | 6,000,000 VNĐ |

### H5. Field test + calibration (nhân công + chi phí thực địa)

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Công việc | Calibrate camera intrinsics · RTK base survey · test 2 ngày ngoài đồng |
| Bao gồm | Chi phí đi lại · nhân công · nhiên liệu |
| Chi phí | 3,000,000 VNĐ |

Tổng nhóm H: ~26,000,000 VNĐ

## Tổng hợp chi phí

### CapEx — Đầu tư 1 lần

| Nhóm | Hạng mục | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| A | Cụm cảm biến (RGB + NIR×2 + Thermal + LED + kính + coating) | 9,720,000 |
| B | Edge AI (Jetson Orin NX + SSD + hộp nhôm) | 24,600,000 |
| C | Định vị RTK (F9P rover + base + radio + IMU + encoder + anten) | 11,250,000 |
| D | Nguồn điện (LiFePO4 24V/50Ah + converter + sạc + bảo vệ) | 5,780,000 |
| E | Truyền thông (Modem 4G + anten + WiFi AP) | 2,550,000 |
| F | Cơ khí IP67 (khung + thanh + vỏ + visor + đệm + cáp + gimbal) | 9,460,000 |
| G | Cloud server tháng đầu + domain | 650,000 |

### OPEX — Chi phí vận hành hàng tháng

| Hạng mục | Chi phí/tháng (VNĐ) |
| --- | --- |
| VPS Cloud Server AZDIGI 4vCPU/8GB/200GB | 490,000 |
| SIM data 4G Viettel 30GB | 150,000 |
| Domain .vn gia hạn (quy tháng) | 10,000 |
| TỔNG OPEX/THÁNG | ~650,000 VNĐ |

### Phân tích ROI

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Giảm thuốc trừ cỏ | ~42% (~1.5 kg a.i./ha/vụ) |
| Giảm nhân công làm cỏ | ~61% (~24 man-day/ha/vụ) |
| Thời gian hoàn vốn | ~18 tháng (quy mô 50 ha) |
| Tuổi thọ hệ thống | 3–5 năm với bảo trì đúng lịch |

## Nhà phân phối tại Việt Nam

### Linh kiện AI / Embedded

| Đơn vị | Sản phẩm | Website |
| --- | --- | --- |
| Hop Long Technology | NVIDIA Jetson · camera công nghiệp | hoplong.com.vn |
| Khoa Pham Trading | Jetson · sensors · industrial PC | khoapham.com.vn |
| mlab.vn | Jetson · Raspberry Pi · AI kits | mlab.vn |
| PI Việt Nam | Jetson · ROS · robot components | pivietnam.com.vn |
| hshop.vn | Arduino · sensors · modules | hshop.vn |

### Camera công nghiệp

| Đơn vị | Hãng | Website |
| --- | --- | --- |
| VietTronics | Basler · Sony machine vision | viettronics.vn |
| Vision Tech VN | Daheng · Hikrobot | visiontech.vn |
| e-con Systems | Camera MIPI/USB công nghiệp | e-consystems.com |

### GNSS RTK

| Đơn vị | Sản phẩm | Website |
| --- | --- | --- |
| Anh Linh Co | Emlid Reach · u-blox RTK | anhlinh.vn |
| Sông Đà Geo | Trimble · Topcon (cao cấp) | songdageo.vn |
| ArduSimple (nhập trực tiếp) | simpleRTK2B · ZED-F9P | ardusimple.com → Fado.vn |

### Cơ khí gia công

| Đơn vị | Khu vực |
| --- | --- |
| Cơ khí Tây Ninh | Tây Ninh |
| Cơ khí Nông Lâm Sài Gòn | TP.HCM |
| Long Quân Mechanical | Bình Dương |

### Mua online quốc tế (ship về VN qua Fado.vn)

| Website | Sản phẩm | Ước phí ship + thuế |
| --- | --- | --- |
| Seeed Studio | Jetson · sensors | ~30 USD + 15–20% thuế |
| ArduSimple (Spain) | RTK F9P kits | €30 + 15–20% thuế |
| Mouser / DigiKey | Linh kiện chính hãng | ~50 USD DHL |
| Aliexpress | Linh kiện phổ thông | 3–7 ngày ship |
| GroupGets.com | FLIR Lepton | ~50 USD + kiểm tra xuất khẩu |

Tài liệu cập nhật tháng 5/2026 · Tỷ giá 25,500 VNĐ/USD
 Giá cần xác nhận lại với nhà phân phối trước khi đặt hàng